# Используемые контакты Arduino Nano, установленной на плате прототипа базового блока Умного дома v1 Vodomerka

| Контакт | Применение |
| --- | --- |
| 0 | выведены на разъем 0, 1 (RX, TX), GND, 5V – для каких-либо датчиков или для модуля Bluetooth (если он может питаться от 5 В). Если используется соединение с компьютером по USB, данные контакты использовать нельзя |
| 1 |  |
| 2 | датчик движения HC-SR501 на плате (опрос – см. пример Button). При необходимости датчик движения можно вынести за пределы платы на шлейфе |
| 3 | контакт RO (Receiver out) RS485 (подключался к RX при аппаратном Serial) |
| 5 | контакт RE (Receiver enable) RS485 (когда на нем 0 В – модуль в режиме приемника, когда на нем +5 В – модуль в режиме передатчика) |
| 6 | контакт DI (Driver in) RS485 (подключался к TX при аппаратном Serial) |
| 4 | Транзисторный ключ для эмуляции кнопки (например, Power компьютера) |
| 7 | Датчик влажности и температуры DHT22 на плате |
| 8 | Датчик температуры DS18B20 на плате, выведен на клеммник внешних датчиков OneWire: 5V, Signal, Gnd |
| 9 | Контакт CE радиомодуля NRF24L01 |
| 10 | Контакт CSN радиомодуля NRF24L01 |
| 11 (MOSI) | Контакт радиомодуля NRF24L01 |
| 12 (MISO) | Контакт MISO радиомодуля NRF24L01 |
| 13 (SCK) | Контакт SCK радиомодуля NRF24L01 |
| A0 (14) | Контакт 6 RTC (SCL) |
| A1 (15) | Контакт 5 RTC (SDA) |
| A2 (16) | Аналоговый вход – штырьки +5V, Gnd, Signal. Можно подключить, например, датчик звука Sound Sensor, датчик газа MQx и т.д. |
| A3 (17) | Включение/выключение нагрузки 220 В |
| A4 (18, SDA) | Контакт SDA датчика освещенности BH1750 |
| A5 (19, SCL) | Контакт SCL датчика освещенности BH1750 |
| A6 (не работает как цифровой) | Аналоговый вход – нижний выходной клеммник |
| A7 (не работает как цифровой) | Аналоговый вход – второй снизу выходной клеммник |