# Умный дом, версия проекта, автор Большаков Александр

# Цели проекта «Умный дом»

Разработать базовые и управляющие модули умного дома (УД) для автоматического управления освещением, климатом, поливом и т. д. в комнате, квартире, гараже, теплице, системах автополива, гидропоники и т. д.

Возможность применения – установка в помещениях участников проекта, их друзей и знакомых, коммерческая часть – реализация модулей, установка, поддержка. Модули-протипы и используемые для собственных нужд можно выполнять: платы – методом лазерного утюга, корпуса – печатать на 3D принтере. В случае изготовления модулей на продажу можно выполнить модули на заказанных печатных платах и корпусах.

# Какие свойства необходимо реализовать

- Универсальность – разрабатываемые модули УД обеспечивать возможность как есть или с небольшими доработками (например, исключение лишних датчиков) использоваться для работы в  различных комнатах квартиры, в частном доме, в системах гидропоники, управления теплицей и т. д.

- Низкая стоимость компонентов и установки– внедрение систем УД во многом ограничивается высокой стоимостью компонентов, их установки и настройки. В проекте будут использованы компоненты низкой стоимости, покупаемые в зарубежных интернет-магазинах. Разрабатываемые блоки должны обеспечивать форм-фактор, позволяющий максимально простую установку и подключение (соответствующий корпус, разъемы или клеммники). Прошивки контроллеров и управляющее с компьютера ПО должны обеспечивать возможность простого изменения и настройки под конкретное помещение, набор датчиков и управляемых приборов.

- Автономность – каждый блок должен содержать контроллер с прошивкой, способной работать самостоятельно в условиях утраты связи с центральным блоком (уставки содержатся в самом блоке, управляющий блок может изменять их)

# Функции УД, которые можно реализовать по максимальному варианту

- Управление освещением:  управление напряжением на лампах, открывание/закрывание жалюзи и штор. По освещенности в определенных точках помещения, по таймеру, комбинированно. Ручное переключение уровня освещенности сразу на  всех светильниках в помещении (также выбор из вариантов уровней – ночное освещение, дневное освещение, плавное затухание, световой будильник (плавное нарастание)).. Управление освещением по присутствию в помещении человека при наличии датчиков присутствия

- Управление влажностью: включение/выключение увлажнителя, сигнал о необходимости его заправить, возможно, автоматическая заправка. Необходимость: поддержка влажности на уровне 40-60%

- Управление температурой: поддержка заданной температуры, управление по  сценарию. Открывание/закрывание форточки, возможно, управление нагревателем в помещении. Использование вентиляторов. Необходимость: пишут, что снижение температуры обеспечивает более комфортный сон, но просыпаться лучше при более высокой температуре

- Мониторинг – снятие информации с датчиков в помещениях с возможностью их визуализации и записи логов

- Удаленное управление или управление по таймеру бытовыми приборами

- Учет расхода электроэнергии и воды, возможно, меры по снижению расхода

- Безопасность: система охранной сигнализации, сигнализация пожара, протечки воды (Аквасторож), газа, видео- и вебкамеры. Система контроля доступа (управляемые замки, RFID-метки)

- Механизация: открывание/закрывание дверей, форточек, штор, кормушки домашних животных

- Альтернативные источники энергии: солнечные батареи, возможно, ветрогенераторы для питания систем УД и возможно, управляемых устройств

# Базовый блок (Slave)

Блок в виде пластикового корпуса с платой, на которой установлены контроллер, датчики, модуль связи, разъемы для подключения внешних датчиков и управляемых устройств. Управление с управляющего блока по каналу связи и с ПДУ (пульта дистанционного управления на ИК). Возможно, предусмотреть ручное управление важными устройствами при выходе блока из строя

Прошивка базовая – опрос всех датчиков, передача по каналу связи данных с них на управляющий блок, обработка управляющих сигналов с радиоканала и ПДУ, управление подключенными силовыми приборами.

Есть некие базовые параметры, которые надо поддерживать – температуру, влажность и т. д., их значения могут изменить сигналы с блока управления или с ПДУ (записывать в энергонезависимую память EEPROM )

## Содержание базового блока

### Внутренние датчики:

- Датчик температуры DS18B20

- Датчик влажности DHT22

- Датчик освещенности BH1750

- Датчик ИК TFMS5360, аналог HL136AA71, другой на 36 кГц

- Часы реального времени RTC на DS1307

- Датчик  движения HC-SR501

### Внешние датчики (т.е. подключаемые не ко всем базовым блокам):

- Датчик газа MQx (как пожарный датчик дыма и датчик утечки газа на кухне)

- Датчик присутствия человека (в системе охранной сигнализации): датчик ИК на транзисторе из компьютерной мыши (простейший вариант), пересечения луча (ультразвуковой датчик расстояния, пара светодиод-фототранзистор, лазер), пирометрический датчик и т. д.

- Датчики открывания двери – геркон (или датчик Холла) + магнит (также, например, в шпингалет ванной, что дверь закрыта изнутри и выключать свет не надо)

- Датчики влажности почвы – для системы автополива

- Датчик протечки воды

- Датчики для учета электроэнергии, воды

- Датчик звука – управление хлопками и голосовыми командами, присутствие человека

- Датчики RFID меток – контроль доступа, распознавание, управление

### Внешние силовые модули (варианты на выбор):

- Как вариант, можно предусмотреть некоторую силовую часть внутри базового блока, например, 4 транзисторных ключа и 2 симисторных включателя 220 В

- Модули реле – нежелательны из-за больших размеров и массы, стоимости, сравнительно низкой надежности при большом количестве переключений в сравнении с

- Симисторные включатели (в случае нагревателя можно использовать ШИМ для управления температурой): включать освещение, нагреватели,  увлажнитель воздуха и т.д.

- Симисторные регуляторы напряжения (например, управление яркостью света)

- Сервоприводы – управление жалюзи

- Драйверы двигателей + концевые выключатели (на оптике) – открывание окон, дверей

### Устройства вывода:

- ЖК индикатор 16х2

- Пищалка

### Модуль для радио- или проводной связи – см. раздел Связь

### Внешние разъемы для датчиков и устройств

В виде клеммников по три контакта: сигнал, GND, 5V. Внешние разъемы для силовых модулей – в виде клеммников по два контакта: сигнал, GND. Возможно, сделать универсальный вариант – все разъемы по 3 контакта, а также другие варианты разъемов (Jack)

# Управляющий блок (Master)

Имеет связь с компьютером и/или планшетом, Android, либо работает самостоятельно (имеет большой экран и набор кнопок либо управляется с ПДУ)

Можно повесить Ethernet Shield и вывести в Интернет (или хотя бы в локальную сеть)

## Содержание управляющего блока

### Основные модули

- Контроллер – в принципе, не мощнее того, что стоит на базовых блоках, подлежит обсуждению

- Вывод информации – ЖК индикатор – как минимум 20х4. Возможно, сенсорный TFT дисплей (например, 3.2 дюйма — разрешение 320 на 240 пикселей)

- Датчик ИК TSOP – управление с ПДУ

- SD модуль для записи логов на SD карту (например, каждые 5 минут все пар-ры)

- Пара кнопок или энкодер+кнопка для работы с меню на ЖК экране

- Bluetooth модуль для связи с Android

- Модуль MP3 для голосовых ответов («компьютерный» женский голос)

### Возможные модули

- Блок кнопок (делители на аналоговый вход, чтобы снизить кол-во используемых входов) или даже подключаемая компьютерная клавиатура

- Ethernet Shield, Wi-Fi Shield

- Датчик звука для с системой распознавания речи (скорее всего, отдельный модуль или контроллер) для управления УД голосовыми командами

- Модуль GSM для вывода информации и/или управления через SMS

# Питание

От преобразователя сетевого напряжения 220 В, слаботочки (канала связи в случае проводного канала), аккумуляторов или солнечных батарей в случае мало потребляющего блока

Драйвер для солнечных батарей: зарядка аккумулятора, питание от него устройства

# Связь между модулями, с компьютером и Android

### Радиомодуль (выбор):

- NRF24L01

- Модуль на 433 МГц: 433Mhz RF Transmitter Module And Receiver

- Xbee (ZigBee) – слишком дорогие

- Z-Wave (посмотреть) – слишком дорогие

### Проводная связь

- RS485 (модули) – планируется заменить на «чистые» микросхемы MAX485

# Возможные подключаемые к системе УД устройства

- Лампочки 220 В, светодиодные драйверы

- Электродвигатели, сервоприводы, шаговые двигатели

- Краны, клапаны водоснабжения, насосы

- Динамики сигнализации

- Бытовые приборы – просто управление подключением к питанию, если они поддерживают внешнее управление – такое управление. Реализация управления кнопок (например, кнопкой Power компьютера) – транзисторный ключ

- Компьютер, планшеты для управления – IPAD, Android – смотря что есть.

# Возможные дополнительные функции

- Модуль SD карты на всех блоках

- GSM модуль для отправки SMS сообщений (авария, пожар, проникновение и т. д.)

- Датчики потребления воды и электроэнергии

- Система охранной сигнализации

- Управление видео- или вебкамерами

- Питание от солнечных батарей (при наличии радиосвязи между модулями позволяет обойтись вообще без проводов)

# Программное обеспечение на контроллерах блоков

- Загрузчик, позволяющий быстро изменить прошивку контроллера (опционально – даже по каналам связи, без подключения к компьютеру)

- Все необходимые библиотеки для взаимодействия с подключаемыми устройствами

- Все необходимые библиотеки для протоколов связи (OneWire, RS485, Ethernet и т. д. – смотря что будет выбрано)

- Библиотека ПИД (пропорционально-интегрально-дифференциального управления)  – позволяет точнее поддерживать установленные параметры (температуру, влажность и т. д.), чем просто включение/выключение

# Возможные алгоритмы работы

- Снимать с датчиков и держать на установленном уровне параметры (температура, влажность, освещенность) в помещении, управляя внешними устройствами.

- По запрограммированному сценарию и таймеру управлять внешними устройствами (можно скомбинировать с предыдущим пунктом). Например, включить компьютер в то время, когда обычно приходишь с работы

- Следить за присутствием человека в помещении, когда он есть – включать свет (при необходимости иметь дополнительные условия – текущий уровень освещенности, время суток). Например, датчиком движения – если нет движения 3 минуты – выключать свет

- При входе человека в квартиру (определять вход по датчику движения или по нажатию одной кнопки в коридоре) запускать сценарий: включение света в коридоре и комнате, включение компьютера, музыки, чайника и т. д.

## Управление увлажнителем воздуха

- Проверить по RTC время, если секунды равны 0, выполнять далее (чтобы дергать увлажнитель не чаще раза в минуту)

- Опросить датчик влажности

- Если влажность ниже заданной уставки Hmin – включить увлажнитель

- Если влажность выше заданной уставки Hmax – включить увлажнитель

Примечание 1: имеющийся увлажнитель питается от 220 В, т. е. нужен симисторный выключатель (введен в состав базового блока). Реле недопустимо, т. к. щелкает, ночью данный звук может помешать сну

Примечание 2: примеры уставок  Hmin = 40%, Hmax = 60 %

### Модификация управления увлажнителем воздуха

Опционально можно ввести проверку наличия воды в увлажнителе: имеющийся горит зеленым светом, когда вода есть и красным, когда вода кончилась. Можно поставит на данный индикатор датчик цвета  – два датчика освещенности с красным и зеленым светофильтром. Алгоритм:

- Опросить время по RTC (чтобы не будить сигналом об отсутствии воды ночью). Если время в определенном диапазоне (например, с 7:00:00 по 22:00:00) – продолжить

- Проверить по RTC время, если секунды равны 0, выполнять далее (чтобы проверять не чаще раза в минуту, можно задать и более редкую проверку)

- Снять освещенность с обоих датчиков

- Если освещенность с датчика красного больше, чем с датчика зеленого – издать сигнал о необходимости добавить воду в увлажнитель

## Включение компьютера в определенное время

Снять данные о времени с RTC, если время равно заданному (например, 17:30:00) – подать команду на короткое время (2 секунды) замкнуть кнопку Power компьютера транзисторным ключом

Опционально – ввести другое условие включения компьютера, а также проверку, включен ли компьютер в данный момент (например, датчиком тока, потребляемого компьютером – катушкой индуктивности вокруг сетевого шнура, с которой снимается напряжение)

## Управление светом в ванной/туалете

Для проверки наличия человека в помещении используется два датчика – датчик движения и датчик открывания двери (последний можно сделать на герконе с магнитом, кнопке или датчике разрыва)

- При наличии движения в помещении включить свет

- Подождать 30 секунд на закрывание двери

- При поступлении сигнала с датчика открывания, что дверь открыта – подождать 10 секунд (время для выхода человека из помещения), затем следующие 10 секунд проверять, нет ли  движения в помещении, если нет – выключить свет

- Параллельно непрерывно проверять движение в помещении, если нет ни одного движения в течение определенного времени (например, 10 минут) – выключить свет

Примечание 1: опрос датчика двери необходим, чтобы исключить ситуацию, когда человек в помещении не движется, при этом выключается свет

Примечание 2: ситуация, когда человек вошел в туалет/ванную, но не закрыл дверь, приведет к тому, что при отсутствии движения свет будет выключен

Примечание 3: можно добавить также датчик звука для бОльшей гарантии детектирования присутствия человека (при условии, что в помещение не проникают посторонние звуки большой громкости)

Примечание 4: с доработками алгоритм может применяться для управления освещенностью и в других помещениях, там, скорее всего, потребуется датчик освещенности для определения, нужно ли включать свет

# Программное обеспечение на компьютере/планшете

Должно иметь красивую визуализацию всех блоков и параметров с них, например, по комнатам, с возможностью управления. Ориентировочно, можно написать на Processing. Возможно, какое-то специализированное ПО под выбранный контроллер или именно для УД: MajorDoMo

Приложение для смартфона, чтобы использовать его как пульт

Сайт в Интернете (с доступом через пароль) или хотя бы в локальной сети с визуализацией вывода информации (названия или картинки комнат и/или расположение датчиков и устройств), кнопками и переключателями для управления

# Этапы проекта

- Мониторинг данных с датчиков и вывод на ЖК индикатор, SD карту и экран компьютера (начать писать интерфейс) – электронная часть и прошивка реализованы в проекте метеостанции, этап для знакомства остальных участников проекта с электронной частью

- Управление освещением: лампы 220 В (реле или симисторы), светодиодные сборки (транзисторные ключи), жалюзи или шторы (сервоприводы или двигатели, в т.ч. шаговые+линейный привод)

- Управление температурой и влажностью, освоение ПИД

- Изготовление прототипа: печатная плата методом лазерного утюга, напечатанный корпус

- Соединение нескольких блоков выбранными каналами связи

- Создание интерфейса на экране компьютера, планшета, TFT монитора, веб-интерфейс

- Подключение дополнительных устройств и реализация дополнительных функций по выбору

- Установка модулей УД на выбранном месте (местах), настройка и испытания

# Результаты обсуждений по проекту

- Участники проекта – Большаков Александр, Васенев Евгений, Малышев Алексей, Герасимов Алексей

- Возможные реализуемые функции УД – пока разрабатывается

- Тип основного контроллера – Arduino

- Конкретная модель контроллера в базовых и управляющем блоках: Arduino Pro Mini в базовых блоках, управляющий блок пока в разработке

- Связь: между блоками беспроводная NRF24L01 или RF 433MHz, проводная RS485, с Android Bluetooth, с компьютером USB

- Взаимодействие с бытовыми приборами – увлажнитель воздуха, нагреватель, микроволновка, посудомоечная и стиральная машина, кондиционер, робот-пылесос и т. д. – нужно ли и можно ли? Выполняется поиск приборов с вводами внешнего управления, при наличии управления с ИК пульта – можно эмулировать эти сигналы, при управлении кнопками – эмулировать нажатия кнопок транзисторными ключами, если нужно только включать/выключать устройство – симисторный выключатель или реле.

# Поставленные задачи на нулевой этап проекта

- Определиться с участниками проекта – кто будет участвовать?

- Определиться с целями проекта, кому и зачем нужна разрабатываемая система

- Найти потенциальных заказчиков в Йошкар-Оле (хотя бы на уровне финансирования покупки компонентов), поискать фрилансерские проекты сходной тематики для выполнения

- Попробовать сформулировать задачи автоматизации для абстрактной или конкретной квартиры или дома: с момента, когда просыпаешься и до укладывания спать – какие действия по управлению домом можно и нужно автоматизировать?

- Осуществить выбор элементной базы проекта – контроллеров, датчиков, модулей и т. д.

- Придумать название системы УД

- Распределить зоны работы участников проекта – кто занимается датчиками, управлением устройствами, каналами связи, компьютерным интерфейсом и т.д. Как вариант, распределение по реализации той или иной функции УД. Поставить конкретные задачи, возможно, со сроками выполнения

Оглавление

Умный дом, версия проекта, автор Большаков Александр	1

1.Цели проекта «Умный дом»	1

2.Какие свойства постараемся реализовать	1

3.Функции УД, которые можем реализовать по максимальному варианту	1

4.Базовый блок (Slave)	2

4.1.Содержание базового блока	2

4.1.1.Внутренние датчики:	2

4.1.2.Внешние датчики (т.е. подключаемые не ко всем базовым блокам):	2

4.1.3.Внешние силовые модули (варианты на выбор):	3

4.1.4.Устройства вывода:	3

4.1.5.Модуль для радио- или проводной связи – см. раздел Связь	3

4.1.6.Внешние разъемы для датчиков и устройств	3

5.Управляющий блок (Master)	3

5.1.Содержание управляющего блока	3

5.1.1.Основные модули	3

5.1.2.Возможные модули	4

6.Питание	4

7.Связь между модулями, с компьютером и Android	4

7.1.1.Радиомодуль (выбор):	4

7.1.2.Проводная связь	4

8.Возможные подключаемые к системе УД устройства	4

9.Возможные дополнительные функции	4

10.Программное обеспечение на контроллерах блоков	5

11.Возможные алгоритмы работы	5

11.1.Управление увлажнителем воздуха	5

11.1.1.Модификация управления увлажнителем воздуха	5

11.2.Включение компьютера в определенное время	6

11.3.Управление светом в ванной/туалете	6

12.Программное обеспечение на компьютере/планшете	6

13.Этапы проекта	7

14.Результаты обсуждений по проекту	7

15.Поставленные задачи на нулевой этап проекта	7