Инструкция по сборке ноги шагохода

# Таблица компонентов

| Компонент | Изображение | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Servo SG90, в комплекте пластиковый рычаг, шуруп крепления к нему и шуруп крепления рычага к оси |  | 2 |
| Палка на 5 отверстий |  | 2 |
| Палка на 10 отверстий |  | 2 |
| Палка на 2 отверстия |  | 1 |
| Деталь локтя |  | 1 |
| Деталь плеча |  | 1 |
| Держатель серво |  | 2 |
| Рычаг серво из оргстекла |  | 1 |
| Шайба из оргстекла |  | 2 |
| Шестерня для серво 20 зубцов |  | 1 |
| Шестерня 16 зубцов |  | 1 |
| Уголок |  | 1 |
| Винт 10 мм – крепить серво держателями |  | 4 |
| Винт 8 мм – крепить уголок к плечу и палку к уголку |  | 2 |
| Винт 12 мм – собирать ступню |  | 3 |
| Винт 15 мм – собирать ступню |  | 1 |
| Гайка – собирать ступню |  | 4 |
| Шайба металлическая – собирать ступню |  | 4 |
| Шайба гровер – собирать ступню |  | 4 |

Также необходимы инструменты: отвертка плоская, отвертка крестовая (не входят в поставляемый комплект)

Примечание: для сборки может использоваться одна или две шайбы из оргстекла из комплекта (см. конец инструкции)

# Общая информация

- Плечо – узел, двигающий ногу вперед-назад

- Локоть – узел, двигающий ногу вверх-вниз

- Ступня – остальная часть ноги

- Все винты, шайбы, гайки – М3 (диаметром 3 мм). У винтов указана длина без головки

- Во избежание самоотвинчивания при неподвижном креплении с использованием гайки под гайкой должна быть шайба гровер и шайба (в таком порядке). То есть: на винт надеты: деталь, шайба, шайба гровер, гайка

- Примечание: при ввинчивании винта в резьбу в оргстекле использовать шайбу гровер нет необходимости, так как оргстекло хорошо держит винт, в отличие от металлической гайки

- При подвижном креплении гайками используются две гайки, между ними шайба гровер

- При привинчивании друг к другу движущихся частей оставьте небольшой зазор для возможности движения относительно друг друга

- Между движущимися частями вставлять металлические шайбы

- Не всегда все собирается с первого раза. Не торопитесь и будьте осторожны

# Сборка ступни

Компоненты: 2 палки по 10 отверстий, 2 палки по 5 отверстий, 1 шайба из оргстекла,  1 винт 15 мм, 1 винт 14 мм, 2 винта 12 мм, 5 гаек, 4 металлические шайбы, 4 шайбы гровер

Примечание: при сборке сначала в детали вставляется винт, затем на него надевается металлическая шайба, затем шайба гровер, затем навинчивается гайка. Сначала не закручивать до конца, чтобы можно было двигать относительно друг друга

## Соедините две палки 10 отверстий винтом 12 мм

## Отсчитайте до третьего отверстия на одной палке 10 и до четвертого на другой. Соедините палкой 5. Сверху – винтом 12 мм, внизу – между короткой и длинной нижними палками вставляется шайба из оргстекла и они свинчиваются винтом 14 мм

## Отсчитайте до четвертого отверстия в верхней палке и винтом 14 мм прикрепите палку 5 так, чтобы она свободно вращалась: металлическая шайба между палками, на свободный конец винта: гайка, шайба гровер, гайка, стянуть гайки

# Сборка основы локтя

Компоненты: серво SG90, держатель серво, деталь локтя, два винта 10 мм

## Наденьте держатель серво на серво. Провода серво пропустите через соответствующую выемку с края отверстия держателя

Примечание: не прилагайте большого усилия для вставки во избежание поломки серво или держателя. Если серво не входит в держатель, попробуйте немного проточить внутреннюю часть напильником. Если серво цепляется этикетками – можно оторвать этикетки

## Вставьте серво с держателем в отверстие деталь локтя

## Привинтите держатель серво

Примечание: не привинчивайте слишком сильно во избежание поломки держателя

# Установка рычага на серво локтя

Компоненты: рычаг серво пластиковый (из комплекта серво), рычаг серво из оргстекла, шуруп крепления рычага (подлиннее), шуруп крепления к оси серво (покороче)

## Длинным шурупом привинтите рычаг серво пластиковый к рычагу из оргстекла. Цилиндр на пластиковом рычаге должен войти в большое отверстие на рычаге из оргстекла

Примечание: если шуруп не ввинчивается или ввинчивается с большим усилием, во избежание поломки рычага можно немного увеличить отверстие в пластиковом рычаге, например, кончиком надфиля

## Сориентируйте рычаг. Для этого осторожно прокрутите серво до упора против часовой стрелки, затем наденьте рычаг так, чтобы он смотрел вправо. Верхом детали считйте сторону, в которой есть отверстия под вставляемые гайки (см. рисунок)

## Привинтите рычаг к оси серво коротким шурупом

Примечание: после привинчивания рычага попробуйте аккуратно повернуть его. Если серво не крутится или крутится с усилием, существенно бОльшим, чем до привинчивания, немного отвинтите шуруп

# Подготовка плеча

Компоненты: деталь плеча, серво SG90, держатель серво, два винта 10 мм

## Наденьте держатель серво на серво. Провода серво пропустите через соответствующую выемку с края отверстия держателя

## Установите серво в деталь плеча и закрепите держателем

# Установка уголка на плечо

Компоненты: уголок, два винта 8 мм

Примечание: уголок привинчивается к двум отверстиям в корпусе со стороны корпуса серво

## Привинтите уголок к детали плеча, используя резьбу в уголке

# Соединение плеча с локтем

Компоненты: два винта 12 мм, две гайки, две шайбы металлические, две шайбы гровер

## Вставьте гайки в пропилы под них в детали локтя

## Подготовьте винты: наденьте на них сначала шайбу гровер, потом металлическую шайбу

## Приставьте деталь локтя к детали плеча (рычаг серво при этом должен находиться ближе к корпусу второго серво), как показано на рисунке и ввинтите винты в гайки. Если гайки проворачиваются, придерживайте их пальцем

# Установка ступни

Компоненты: 2 винта 8 мм, 2 шайбы металлические

## Привинтите ранее собранную ступню, как показано на рисунке

# Установка шестерни на серво плеча

Компоненты: шестерня на серво 20 зубцов, рычаг двухсторонний из комплекта серво, шурупы из комплекта серво

## Используя два длинных шурупа, соедините двухсторонний рычаг с шестерней. Цилиндр на рычаге должен войти в большое отверстие на шестерне

## Установите шестерню на серво, привинтите коротким шурупом

Примечание: после привинчивания шестерни попробуйте аккуратно повернуть ее. Если серво не крутится или крутится с большим усилием, немного отвинтите шуруп

# Установка ноги на корпус

Компоненты: шестерня 16 зубцов, палка на 2 отверстия, шайба из оргстекла, винт 23 мм, винт 12 мм, металлическая шайба

## Наденьте на винт 23 мм металлическую шайбу

## Установите шестерню на корпус робота, как показано на рисунке. Винт 23 мм вставляется в центр шестерни, винт 12 мм ввинчивается в резьбу на шестерне

Примечание: на рисунке показан вариант крепления на 2 отверстия в корпусе робота. Есть возможность крепить на 3 отверстия, добавив еще одну шайбу из оргстекла (есть в комплекте) и ввинтив в нее винт 12 мм (нет в комплекте)

## Наденьте на винт 23 мм металлическую шайбу, затем шайбу из оргстекла

## Присоедините ногу к корпусу, пропустив зубцы большой шестерни между зубцами малой и ввинтите винт 23 мм в отверстие в ноге. Вкручивать надо настолько, чтобы нога сохраняла возможность вращаться, но не болталась на винте